|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0472 |  |
|  | от 22.06.1998 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года испытательной лаборатории производственного частного унитарного предприятия «Техносвязь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ул. Платонова, 43, к. 309, 220005, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением воздушного потока) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - потери полного давления | СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки, на этаже или дверном проеме |  |  |
| 2.3 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания воздуховодов: - скорость движения воздуха; - расход воздуха (количество воздуха) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СП 1.03.02-2020 п. 6.1.24 ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных отверстий | ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181–2023 п. Б.29.4 ТКП 339–2022 п. 4.4.28.6 проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181–2023 п. Б.29.2 ТКП 339–2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 4.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. В.4.65, п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.6, п. 4.2.9, п. 4.3.2 проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0042-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 *** | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2023 пп. Б.7.2, Б.27.1, Б.30.1 проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0042-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева