|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5347 |
|  | от 26.11.2021 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 апреля 2025 года

| лаборатории электрофизических измерений Общество с ограниченной ответственностью "МегаСетьСтрой" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Правды, 33/1, 210029, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п.Б.30.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.29.2) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п.Б.30.2) ТКП 339-2022 (п.4.4.29.3) | МВИ.БР 10-2010 |
| 2.1 *** | Воздушные линии напряжением до 10 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п.Б.31.9.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п.Б.31.9.2) ТКП 339-2022 (п.4.4.30.6) | МВИ.БР 10-2010 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п.Б.27.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.26.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 (п.Б.27.3) ТКП 339-2022 (п.4.4.26.3) ГОСТ 30331.3-95 (п.413.1.3.3 - п.413.1.3.6) | МВИ.БР 179-2016 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 (п.Б.29.4) ТКП 339-2022 (п.4.3.2.13, п.4.4.28.6) СН 4.04.01-2019 (п.16.1.12) ГОСТ 30339-95 (п.4.3.4) Правила технической эксплуатации складов хранения нефтепродуктов гл.16 утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №85 от 31.01.2023 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 4.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 (п.Б.29.2) ТКП 339-2022 (п.4.4.28.2) | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 4.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 (п.Б.29.8) ТКП 339-2022 (п.4.4.28.5) ГОСТ 30331.3-95 (п.413.1.3.4, п.413.1.3.5) Правила устройства электроустановок (п. 7.3.139) | МВИ.БР 179-2016 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 (4.4.26.7 г) ТКП 181-2023 (п.В.4.65) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (п.5.4) ГОСТ 30339-95, (п. 4.2.9) | АМИ.ГР 0007-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, (п.В.4.65) ТКП 339-2022 (п.4.4.26.7, д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (п.5.14) СТБ ГОСТ IEC 61009-1-2020 (п. 5.3.8) | АМИ.ГР 0007-2021 |
| 5.3 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 (п.В.4.65) | АМИ.ГР 0007-2021 |
| 5.4 *** |  | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 (п.Б.27.1, п.В.4.65) ТКП 339-2022 (п. 4.4.26.1) | АМИ.ГР 0007-2021 |
| 6.1*** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 181-2023, (п.Б.27.4) ТКП 339-2022 (п.4.4.26.4) | АМИ.ГР 0008-2021 |
| 6.2*** |  | 27.90/22.000 | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | ТКП 181-2023, (п.Б.27.4) ТКП 339-2022 (п.4.4.26.4) | АМИ.ГР 0008-2021 |
| 6.3*** |  | 27.90/22.000 | Время срабатывания расцепителя | ТКП 181-2023, (п.Б.27.4) ТКП 339-2022 (п.4.4.26.4) | АМИ.ГР 0008-2021 |
| 7.1*** | Силовые трансформаторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п.Б.8.3) ТКП 339-2022 (п.4.4.6.2) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.2*** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п.Б.8.5) ТКП 339-2022 (п.4.4.6.3) | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1*** | Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п. Б.11.1) ТКП 339-2022 (п.п. 4.4.9.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 8.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п. Б.11.3) ТКП 339-2022 (п. 4.4.9.4) | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1*** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п. Б.14.1) ТКП 339-2022 (п. 4.4.12.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 9.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п. Б.14.2) ТКП 339-2022 (п. 4.4.12.2) | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1*** | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п.Б.24.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.23.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 10.2*** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п.Б.24.3) ТКП 339-2022 (п. 4.4.23.3) | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1*** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п. Б.12.1) ТКП 339-2022 (п. 4.4.13.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 11.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п. Б.12.2) ТКП 339-2022 (п. 4.4.13.2) | МВИ.БР 10-2010 |
| 12.1*** | Cбopныe и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 (п. Б.18.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.17.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 12.2*** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п. Б.18.2) ТКП 339-2022 (п.4.4.17.2) | МВИ.БР 10-2010 |
| 13.1*** | Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п.Б.9.1, п. Б.10.1.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.7.1, п.4.4.8) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 13.2*** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п. Б.9.3, п. Б.10.1.2) ТКП 339-2022 (п.4.4.7.3, п.4.4.8) | МВИ.БР 10-2010 |
| 14.1*** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п.Б.9.1, п. Б.10.1.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.7.1, п.4.4.8) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 15.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (п. Б.15.1) ТКП 339-2022 (п. 4.4.14.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 15.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п. Б.15.2) ТКП 339-2022 (п. 4.4.14.2) | МВИ.БР 10-2010 |
| 16.1*** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции элементов из органических материалов | ТКП 181-2023 (п.Б.16.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.15.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 16.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п. Б.16.2) ТКП 339-2022 (п.4.4.15.2) | МВИ.БР 10-2010 |
| 17.1*** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 (п. Б.18.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.17.1) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 17.2*** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (п. Б.18.2) ТКП 339-2022 (п.4.4.17.2) | МВИ.БР 10-2010 |
| 18.1*** | Предохранители напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 (п.4.4.22.1, табл.4.4.14) ТКП 181-2023 (п.Б.25.1, табл.Б.8.3) | МВИ.БР 10-2010 |
| 19.1*** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, (п. Б.6.2, п. Б.7.2) ТКП 339-2022, (п. 4.4.4.2, п. 4.4.5.2) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 20.1*** | Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства молниезащиты | СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 21.1*** | Электрооборудование лечебно-профилактических организаций | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | СН 4.04.01-2019, (п.16.2.17, п.16.2.19) | АМИ.ГР 0091-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева