|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1861 |  |
|  | от 23.02.2000 |  |
|  | на бланке № 0008140 |  |
|  | на 7 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года лаборатории электротехнических испытаний и измерений филиала Закрытого акционерного общества «АТЛАНТ» - Барановичского станкостроительного завода Закрытого акционерного общества «АТЛАНТ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, таблица Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, таблица 4.4.46 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 29.113 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п. 4.3.5.4, таблица 4.3.1 | МВИ.БР 101-2015 |  |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 таблица Б.29.1, таблица Б.29.2 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.8.1-4.3.8.4 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010 АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 пп.6.4.12, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, пп.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 |  |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, таблица Б.30.1, п.Б.30.2.2, таблица Б.30.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п.Б.30.10 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 4.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.6.2 а), таблица Б.6.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.6.3, таблица Б.6.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 5.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 таблицы Б.7.1, Б.7.2 (п. 5) | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 5.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 таблица Б.7.4 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 6.1 *** | Силовые трансформаторы автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 таблицы Б.8.1, Б.8.2 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 таблицы Б.8.3, Б.8.4 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 7.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 таблица Б.9.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 7.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 8.1 ** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1, п.Б.10.2.2 таблица Б.10.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 8.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пп.Б.10.1.2, Б.10.2.3 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 9.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 9.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.11.5.1 таблица Б.11.2 | МВИ.МН 963-2010 |  |
| 10.1*** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.п.Б.12.3.1, таблица Б.11.2 | МВИ.МН 963-2010 |  |
| 10.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 11.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 11.2*** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивления токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.15.3.1, таблица Б.15.1 | МВИ.МН 963-2010 |  |
| 11.3*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 12.1*** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 12.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2, таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 12.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.16.4.1, таблица Б.16.1 | МВИ.МН 963-2010 |  |
| 13.1*** | Сборные и соединительные шины | 22.43/ 22.000 | Сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 13.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 14.1*** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.14.3.1, таблица Б.14.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 14.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2, таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 15.1*** | Конденсаторы | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.21.5 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 16.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 16.2*** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 17.1** | Электросварочные электроустановки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 Табл. Б.27.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 17.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010 АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 18.1** | Переносные и передвижные электроприемники | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 таблица Б.27.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 18.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010 АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 19.1*** | Электрические грузоподъемные машины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. 6.7.2.6 таблица Б.27.1; | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 19.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.6.7.3.13 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010 АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 20.1* | Перчатки диэлектрические | 27.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 21.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 27.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 22.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 27.53/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 23.1* | Указатели напряжения до 1000 В Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 23.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация |  |  |
| 23.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения |  |  |
| 23.4* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация |  |  |
| 24.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 24.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |  |
| 24.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |  |
| 25.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 26.1* | Штанги измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 27.1* | Клещи электро- изолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 28.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 29.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.6.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 29.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |  |
| 29.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 29.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  |  |  |
| 29.5* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме встречного включения |  |  |  |
| 30.1 * | Масло транс-форматорное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п.Б.8.17, п.Б.26.2.1, п.Б.26.2.2, таблица Б.26.1(1), п.Б.26.3.1, таблица Б.26.2(1), п.Б.26.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.6.16 таблицы 4.4.42(1) п.4.4.43 (1) | АМИ.МС 0062-2024 ГОСТ 6581-75 п.4 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

## предприятия «БГЦА»					                     Т.А.Николаева