|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 8 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 22 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 августа 2025 года

Новополоцкой межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Комсомольская,10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| *** |  | 42.000 |  | СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ISO 5667-3-2021 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) | ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ISO 5667-14-2023 |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.118 |  |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуата-ционная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| * |  | 08.149 | азота по Къельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |
| 1.3 |  | 100.05/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3090-2009 |
| * |  | 08.158 | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,10-2,00) мг/дм3 |  |  |
| 1.4 |  |  | ацетона |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,025-0,500) мг/дм3 |  |  |
| 1.5 |  |  | ацетонитрила |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,30-3,00) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуата-ционная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.7 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.8 |  | 100.05/ | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.9 |  |  | бария | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация |  |
| * |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.10 * |  |  | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.11 * |  |  | кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  |  | лития |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | магния |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  |  | натрия |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | стронция |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 * |  | 100.05/ 08.169 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.17 |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
| * |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.18 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| * |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.19 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация висмута ДИ: (0,03-12,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1683-2009 |
| 1.20 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.21 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 385-2013 |
| * |  | 08.158 | диметилформамида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-3,00) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3,0-3000,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 391-2014 |
| 1.22 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.24 * |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.25 * |  |  | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.26 * | Сточные воды | 100.05/ 08.032 | Концентрация: меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.27 * |  |  | молибдена ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.28 * |  |  | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.29 * |  |  | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.30 * |  |  | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.31 * |  |  | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.32 * |  |  | цинка ДИ:(0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | 100.05/ | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | 100.05/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | 100.05/ | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| * |  | 08.052 | (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.37 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуата-ционная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  | 100.05/ | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| * |  | 08.079 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.39 |  |  | нитрит-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.40 * |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | 08.079 | сульфат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  |  | фосфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 1.42 |  |  | фторид-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 1.43 |  |  | хлорид-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 1.44 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.45 * |  | 100.05/ 08.169 100.05/ 08.149 | Концентрация кислорода растворенного | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.46 |  |  | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| * |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.47 |  | 100.05/ | Концентрация: |  | МВИ.МН 1840-2009 |
| * |  | 08.156 | роданид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,050-25,000) мг/дм3 |  |  |
| 1.48 |  |  | цианид-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,025-10,000) мг/дм3 |  |  |
| 1.49 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158- 2000 (М01-06-2013), изд. 2014 |
| 1.50 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.51 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 1.52* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 1.53 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.54 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 1.55 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 1.56 |  | 100.05 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| * |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.57 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.58 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| * |  | 08.156 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 1.59 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 5870-2017 |
| * |  | 08.156 | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 1.60 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона: реагентный способ ДИ: (0,02–1,3) мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: (0,02–1,3) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.3.3.1 (метод В) |
| 1.61 ** |  | 100.05/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,01–80,0) мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: (0,01–80,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.3.3.2 (метод В) |
| 1.62 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона: реагентный способ ДИ: (0,5–15,0) мгN/дм3 (азота нитратного) ДИ: (0,5–15,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.1.3.1 (метод А) |
| 1.63 ** |  | 100.05/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,5–15,0) мгN/дм3 (азота нитратного) ДИ: (0,5–15,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.1.3.2 (метод А) |
| 1.64 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона: реагентный способ ДИ: (0,005–0,4) мгN/дм3 (азота нитритного) ДИ: (0,5–15,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.2.3.1 (метод Б) |
| 1.65 ** |  | 100.05/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,01–0,7) мгN/дм3 (азота нитритного) ДИ: (0,01–0,7) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.2.3.2 (метод Б) |
| 1.66* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.67* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 2.1 | Поверхностные воды | 100.03/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| *** |  | 42.000 |  |  |  |
| 2.2 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.3 * |  | 100.03/ 08.158 | Концентрация: акрилонитрила ДИ: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3090-2009 |
| 2.4 * |  |  | ацетона ДИ:(0,025-0,500) мг/дм3 |  |  |
| 2.5 * |  |  | ацетонитрила ДИ: (0,30-3,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.7 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| * |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  | 100.03/ | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  |  | бария | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) |  |
| * |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  |  | калия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  |  | кальция |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  |  | лития |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.13 * |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  |  | натрия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 * |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 | Фактические значения |  |
| 2.16 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.17 |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
| * |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.18 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| * |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | МВИ.МН 1683-2009 |
| * |  | 08.156 | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,03-12,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.20 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 2.21 |  | 100.03/ | Водородный | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.22 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 385-2013 |
| * |  | 08.158 | диметилформамида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-3,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.23 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.25 |  | 100.03/ | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| * |  | 08.032 | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | 100.03/ | Жесткость, ºЖ | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.35 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.36 |  | 100.03/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.37 * |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.38 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 |
| 2.39 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 2.40 * |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация: нитрат-иона ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 2.41 * |  |  | нитрит-иона ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.42 * |  |  | сульфат-иона ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  |  | фосфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  |  | фторид-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 2.45 * |  |  | хлорид-иона ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  | 100.03/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 2.47 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
| *** |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.48 |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ ISO 5814-2021 |
| ** |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 2.49 |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| * |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.51 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация |  | МВИ.МН 1840-2009 |
|  |  |  | роданид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-25,000) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | цианид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-10,000) мг/дм3 |  |  |
| 2.52 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.53 * |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.54 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.55 ** |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.56 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 2.57 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.58 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.59 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд.2012 |
| 2.60 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.61 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.62 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 2.63 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация метанола ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | МВИ.МН 5870-2017 |
| 2.64 ** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.3.3.1 (метод В) |
| 2.65 ** |  | 100.03/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,01-80,0) мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: (0,01-80,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.3.3.2 (метод В) |
| 2.66 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона: реагентный способ ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного) ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.1.3.1 (метод А) |
| 2.67 ** |  | 100.03/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,5–15,0) мгN/дм3 (азота нитратного) ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.1.3.2 (метод А) |
| 2.68 ** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона: реагентный способ ДИ: (0,005–0,4) мгN/дм3 (азота нитритного) ДИ: (0,5–15,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.2.3.1 (метод Б) |
| 2.69 ** |  | 100.03/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,01–0,7) мгN/дм3 (азота нитритного) ДИ: (0,01–0,7) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.2.3.2 (метод Б) |
| 2.70* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.71* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ISO 5667-14-2023 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-11-2011 | СТБ ИСО 5667-11-2011 |
| 3.2 |  | 100.04/ | Концентрация: | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 3090-2009 |
| * |  | 08.158 | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,10-2,00) мг/дм3 |  |  |
| 3.3 |  |  | ацетона |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,025-0,500) мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  |  | ацетонитрила |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,30-3,00) мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
| * |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 3.6 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.7 * | Подземные воды | 100.04/ 08.079 | Концентрация: аммоний-иона ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 ДИ: (0,1-5000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.8 |  |  | бария |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 * |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | кальция |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | лития |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | магния |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | натрия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | стронция |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  | 100.04/ | Концентрация |  | МВИ.МН 1683-2009 |
| * |  | 08.156 | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,03-12,00) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН |  |  |
| 3.17 |  | 100.04/ | Концентрация |  | МВИ.МН 391-2014 |
| * |  | 08.158 | диметилформамида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3,0-3000,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | 100.04/ | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| * |  | 08.032 | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.28 * |  |  | цинка ДИ: (0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.29 * | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.30 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  | 100.04/ | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| * |  | 08.052 | (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.33 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 3.34 |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| * |  |  | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  |  | нитрит-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  |  | сульфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  |  | фосфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 3.38 |  |  | фторид-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 3.39 |  |  | хлорид-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 3.40 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.41 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация: роданид-иона ДИ:(0,050-25,000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1840-2009 |
| 3.42 * |  |  | цианид-иона ДИ: (0,025-10,000) мг/дм3 |  |  |
| 3.43 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.44 * |  | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.45 * | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,010 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 3.46 *** |  | 100.04/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.47 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 3.48 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.49 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.50 * |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 3.51 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.52 * |  | 100.04/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 3.53 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация метанола ДИ: св. 0,1 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 5870-2017 |
| 3.54 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.55 * |  | 100.04/ 08.169 100.04/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.56 * |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 3.57 * |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.58* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.59* | Подземные воды | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 4.1 *** | Питьевые воды | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 4.2 * |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация: аммоний-иона ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 ДИ: (0,1-5000) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31869-2012 |
| 4.3 * |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| 4.4 * |  |  | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.5 * |  |  | кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.6 * |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| 4.7 * |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.8 * |  |  | натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| 4.9 * |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.12 * |  | 100.09/ 08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.13 * |  |  | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 * |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15 * |  |  | молибдена ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.16 * |  |  | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.17 * |  |  | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.18 * |  |  | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.19 * |  |  | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.20 * |  |  | цинка ДИ: (0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.21 * | Питьевые воды | 100.09/ 08.149 | Жесткость, ºЖ | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 4.22 |  | 100.09/ | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| * |  | 08.052 | (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 4.23 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 4.24 |  | 100.09/ | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| * |  | 08.079 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 4.25* |  |  | нитрит-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 4.26* |  |  | сульфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  |  | фосфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 4.28 |  |  | фторид-иона | Фактические значения |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 4.29 |  |  | хлорид-иона | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 4.30 |  | 100.09/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
| * |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.1 |
| 4.31 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 4.32 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 4.33 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 4.34 * |  | 100.09/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 4.35 * | Питьевые воды | 100.09/ 08.156 | Цветность | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 4.36 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 | Отбор проб и определение концентрации: | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  | 100.01/ | азота (II) оксида |  |  |
|  |  | 08.169 | (азота оксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 5.2 |  |  | азота (IV) оксида |  |  |
| *** |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3 |  |  | азота оксидов в |  |  |
| *** |  |  | пересчете на азота |  |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 |  |  | серы диоксида |  |  |
| *** |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.5 |  |  | углерода оксида |  |  |
| *** |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 5.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: акрилонитрила ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2017 |
| 5.8 ** |  |  | ацетона ДИ: (18- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.9 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.10 |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (4,7- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.11 ** |  |  | и-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.12 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.13 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.14 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.15 |  |  | м-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.16 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.17 ** |  |  | н-бутилацетата ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.18 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: н-гексана ДИ: (5,5- 3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2017 |
| 5.19 ** |  |  | н-гептана ДИ: (2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.20 ** |  |  | н-октана ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 ** |  |  | н-пентана ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.22 ** |  |  | о-ксилола ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.23 ** |  |  | п-ксилола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.24 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.25 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.26 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 |  |  | этанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 |  |  | этилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 |  | 100.01/ | Отбор проб и определение концентрации: акрилонитрила ДИ: (2,00-100,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1978-2004 |
| ** |  | 42.000 |  |  |  |
|  |  | 100.01/ |  |  |  |
|  |  | 08.158 |  |  |  |
| 5.32 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,00-100,0) мг/м3 |  |  |
| 5.33 |  |  | ацетонитрила |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,00-100,0) мг/м3 |  |  |
| 5.34 |  |  | винилхлорида |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,00-100,0) мг/м3 |  |  |
| 5.35 ** |  |  | диизопропилового эфира ДИ: (2,00-100,0) мг/м3 |  |  |
| 5.36 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,00-100,0) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  |  | метилакрилата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,00-100,0) мг/м3 |  |  |
| 5.38 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации аммиака |  |  |
|  |  | 08.156 | ДИ: от 0,13 мг/м3 |  |  |
| 5.39 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 п.п. 6, 7 |
| 5.40 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.41 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.42 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.43 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.44 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: гваякола ДИ: (0,1-100) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1822-2016 |
| 5.45 |  |  | 2.4-ксиленола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.46 |  |  | м- крезола, о-крезола, |  |  |
| ** |  |  | п-крезола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.47 |  |  | п- тимола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.48 |  |  | фенола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.49 |  | 100.01/ | Отбор проб и определение концентрации диметиламина ДИ: (0,20-50,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 396-2005 |
| ** |  | 42.000 |  |  |  |
|  |  | 100.01/ |  |  |  |
|  |  | 08.158 |  |  |  |
| 5.50 |  | 100.01/ | Отбор проб и определение концентрации диметилового эфира ДИ: (0,8-40000) мг/м3 |  | МВИ.МН 398-2002 |
| ** |  | 42.000 |  |  |  |
|  |  | 100.01/ |  |  |  |
|  |  | 08.158 |  |  |  |
| 5.51 |  | 100.01/ | Отбор проб и определение концентрации N,N-диметилформа- мида ДИ: (2,0-9000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 389-2013 |
| ** |  | 42.000 |  |  |  |
|  |  | 100.01/ |  |  |  |
|  |  | 08.158 |  |  |  |
| 5.52 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | СТБ 17.13.05-27-2013 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | метана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,0-1500) мг/м3 |  |  |
| 5.53 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации метана ДИ: (0,3-1000,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1950-2010 |
| 5.54 ** |  |  | пропана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-300,0) мг/м3 |  |  |
| 5.55 |  |  | пропилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-20000,0) мг/м3 |  |  |
| 5.56 |  |  | этана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-300,0) мг/м3 |  |  |
| 5.57 |  |  | этилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-100000,0) мг/м3 |  |  |
| 5.58 |  |  | бутена-1 |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-7,0) мг/м3 |  |  |
| 5.59 |  |  | и-бутена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-7,0) мг/м3 |  |  |
| 5.60 ** |  |  | бутена-2 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-7,0) мг/м3 |  |  |
| 5.61 ** |  |  | 1,3 бутадиена ДИ: (0,2-7,0) мг/м3 |  |  |
| 5.62 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического ряда |  |  |
|  |  |  | C1 – С10 (алканов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1–1000) мг/м3 |  |  |
| 5.63 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.052 | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференцированная по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | 100.01/ | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.64 |  | 42.000 |  |  |  |
| ** |  | 100.01/ |  |  |  |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 5.65 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 5.66 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.67 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации цианистого водорода ДИ: (0,15-50,00) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3089-2011 |
| 5.68 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,5 – 40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5924-2017 |
| 5.69 |  | 100.01/ | Массовый выброс | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  | 08.169 |  |  | П.10.3. (расчётный |
|  |  |  |  |  | метод) |
| 5.70 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-7) об. % | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.2 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.3 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 7.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 |
| 7.2 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 7.3 |  | 100.06/ | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед. рН |  |  |
| 7.4 |  | 100.06/ | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, ед. рН |  | ГОСТ 26483-85 |
| * |  | 08.169 |  |  |  |
| 7.5 * |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.6 * |  | 100.06/ 08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг | ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.7 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.10 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.11 * |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.12 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.13 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.14 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.15 * |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.16 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг азота нитратного, мг/кг | ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 | ГОСТ 26488-85 |
| 7.17 * |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (ГН-3 от 25.01.2021 № 37)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |