|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0124 |
|  | от 13.11.2000 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года

| отдела метрологии, стандартизации, поверки топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия "Белгеодезия" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры оптические точные и технические | ± 10 | S = (0,2–10,0) мм/км |
| 1.2* |  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Кипрегели номограмные | ± 45˚ | ± 45ʺ |
| 1.3* |  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Светодальномеры топографические | от 2 до 5000 м | СКП ± (1+2·L), мм, где L - в км |
| 1.4* |  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты точные и технические. Теодолиты электронные | от 0˚до 360˚ | СКП ± (1ʺ -60ʺ) |
| 1.5* |  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры электронные | ± 10 | S = (0,2-10) мм/км |
| 1.6* |  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные | от 0,05 до 1439,8 м от 0˚до 360˚ | Δ = ± (1+1,5·L), мм, где L - в км Δ = 0,1º и менее точные |
| 1.7* |  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Тахеометры электронные | от 0˚до 360˚ от 2 до 5000 м | СКП ± (1ʺ -10ʺ) СКП ± (2+2·L), мм, где L - в км |
| 1.8* |  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 7000 мм | ц. д. 10 мм = (0,2–1,0) мм |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9* |  | 2 | 26.51/99.001 | GNSS – системы спутниковые геодезические | от 0 до 58 км | Δ= ± (2+0,5·10-6·L) мм, где L – расстояние, мм |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |