| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.3495 |  |  |
| от 03.09.2007 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 ноября.2025 года

измерительной лаборатории Открытого акционерного общества "Гомельпромбурвод"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проезд Геофизиков, 5, 246034, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 приложения Б; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 приложения Б, п.5 таблицы Б.7.2 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |