ОПИСАНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "Минскэнерго"

наименование юридического лица

электротехническая лаборатория ЭЦ ТЭЦ-2 филиала "Минские тепловые сети" (заявитель на аккредитацию)

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Диэлектрические перчатки | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 2.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 3.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции электроизолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 3.2* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 4.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 пп. 10.6.2.3, 10.6.2.4, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 4.2* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п. 10.6.2.5, 10.6.2.6, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 5.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 6.1* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 6.2* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/29.113 | Проверка напряжения индикации | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 6.3* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 6.4* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 7.1* | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, 10.4.2, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 8.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, Приложение Ж; эксплуатационная документация | АМИ.ГР.0022-2021 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |
| 9.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | СТП 33243.20.366-2016 п. 28, табл. 28.1-28.4 (п. 1); СТП 33240.20.501-23 п. 11.2.2; ТКП 339-2022 п. 4.4.25, табл. 4.4.42, 4.4.43 (п. 1); СТП 33240.43.105-22 п. 5.4 табл. 5.5, 5.6 (п. 1); п. 5.9 табл. 5.7 (п. 1); эксплуатационная документация | ГОСТ 6581-75 п. 4 | 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта