ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002 п.3 | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 1.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1, 7.2 |  |
| 1.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 1.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3 |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 (метод Б) |  |
| 1.6* | Питьевая вода, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, равила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 1.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 |  |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |
| 1.10* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.169 | Марганец |  | МУ 31-10/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.169 | Мышьяк |  | СТБ 1874-2008 |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 1.19* | Питьевая вода, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.156 | Нитраты | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |
| 1.23* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |  |
| 1.29*** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и связанный |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 1.30* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |  |
| 1.31* |  | 100.09./08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |
| 1.32* |  | 100.09/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 2.1*** | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97, п.7.10 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97, п.7.10 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 2.2* |  | 11.07/29.040 | Объем воды в бутылках | ТУ BY 190239501.935-2019 | ГОСТ 23268.1-91 п.3 СТБ 539-2019, п.7.7 |  |
| 2.3* |  | 11.07/11.116 | Наличие включений, пленок на поверхности и осадка | ТУ BY 190239501.935-2019 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» № 37 от 25.01.2021 | ТУ BY 190239501.935-2019 |  |
| 2.4* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22ºС за 72 часа | ТУ BY 190239501.935-2019 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» № 37 от 25.01.2021 | Инструкция по применению № 068-1109 «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 34786-2021 п.7.1, 7.2 | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 2.5* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  |  |
| 2.6* |  | 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | Инструкция по применению № 068-1109 «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.2 |  |
| 2.7* |  | 11.07/01.086 | Escherichia coli (E. coli) |  |  |  |
| 2.8* |  | 11.07/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 (метод Б) |  |
| 2.9* |  | 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 2.10* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 2.11* |  | 11.07/08.050 | Диоксид углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |  |
| 2.12* |  | 11.07/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 2.13* |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) ГОСТ 31865-2012 |  |
| 2.14* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/11.116 | Запах при 20ºС | ТУ BY 190239501.935-2019 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 3351-74 п.2 | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 2.15* |  | 11.07/11.116 | Запах при нагревании до 60ºС |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 2.16* |  | 11.07/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.17* |  | 11.07/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 2.18* |  | 11.07/08.169 | Марганец |  | МУ 31-10/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.19* |  | 11.07/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.21* |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 2.22* |  | 11.07/08.169 | Мышьяк |  | СТБ 1874-2008 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.23* |  | 11.07/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 2.24* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Нитраты | ТУ BY 190239501.935-2019 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 2.25* |  | 11.07/08.156 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 2.26* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |
| 2.27* |  | 11.07/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 2.28* |  | 11.07/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.29* |  | 11.07/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.30* |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 2.31* |  | 11.07/08.169 | Фторид-ион |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |  |
| 2.32* |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |
| 2.33* |  | 11.07/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.34* |  | 11.07/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |
| 2.35* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 2.36*** |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный и связанный |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 5.1*** | Воды подземные | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 5.2** |  | 100.04/29.145 | Температура | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 5.3* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 5.4* |  | 100.04/08.156 | Концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 (метод Б) |  |
| 5.5* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 5.6* |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |
| 5.7* |  | 100.04/08.169 | Концентрация кадмия |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.8* |  | 100.04/08.169 | Концентрация никеля |  | МУ 31-14/06 «Методика измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 5.9* | Воды подземные | 100.04/08.169 | Концентрация кобальта | Фактическое значение | МУ 31-14/06 «Методика измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 5.10* |  | 100.04/08.169 | Концентрация марганца |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.11* |  | 100.04/08.169 | Концентрация меди |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.13* |  | 100.04/08.169 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 5.14* |  | 100.04/08.169 | Концентрация мышьяка |  | СТБ 1874-2008 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.15* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 5.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 5.17* |  | 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |
| 5.18* |  | 100.04/08.169 | Концентрация ртути |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.19* |  | 100.04/08.169 | Концентрация свинца |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.20* | Воды подземные | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов | Фактическое значение | ГОСТ 31940-2013 п.6 | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 5.22* |  | 100.04/08.169 | Концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |
| 5.23* |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |
| 5.24* |  | 100.04/08.169 | Концентрация цинка |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 6.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10-1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10-1992 ГОСТ 31861-2012 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 6.2** |  | 100.05/29.145 | Температура | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территори-альными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 6.3* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территори-альными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 6.4* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота аммонийного |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |  |
| 6.5* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 6.6* |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 6.7* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 6.8* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН ) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 6.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа (общего) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 6.10** |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 6.11* |  | 100.05/08.169 | Концентрация кобальта |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 6.12* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Концентрация меди | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территори-альными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 1290-2001 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 6.13* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 6.14* |  | 100.05/08.169 | Концентрация никеля |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 6.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 6.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 6.17* |  | 100.05/08.155 | Концентрация поверхностных веществ (ПАВ) анионактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 |  |
| 6.18* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 6.19** |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 6.20* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 4218-2012 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 6.21* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 6.22* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |
| 6.23* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |
| 6.24* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 г. «Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод ГОСТ 31859-2012 |  |
| 6.25* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 6.26* |  | 100.05/08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 метод А |  |
| 6.27* |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 6.28* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов (0,1-1000) мг/дм³ | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 18309-2014 метод В | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 6.29* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (0,1-1000) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 6.30* |  | 100.05/08.169 | Концентрация кадмия |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 6.31 |  | 100.05/08.169 | Концентрация свинца |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 7.1*** | Воды поверхностные | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 7.2** |  | 100.03/29.145 | Температура | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 7.3* | Воды поверхностные | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006- | ГОСТ 33045-2014 (метод А) | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 7.4* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота аммонийного |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |  |
| 7.5* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 7.6* |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 7.7* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 7.8* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 7.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 7.10* |  | 100.03/08.169 | Концентрация кадмия |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 7.11** |  | 100.03/08.169 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 7.12* |  | 100.03/08.169 | Концентрация кобальта |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», «НПП Томьаналит» |  |
| 7.13* | Воды поверхностные | 100.03/08.169 | Концентрация меди | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 7.14* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» , ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 7.15* |  | 100.03/08.169 | Концентрация никеля |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 7.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 7.17* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 7.18* |  | 100.03/08.169 | Концентрация свинца |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 7.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация поверхностных- веществ (ПАВ) анионактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 МВИ (М 01-06-2013) изд.2014 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 7.20* | Воды поверхностные | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ 17.13.05-42-2015 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 7.21** |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 7.22* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 7.23* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 7.24* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |
| 7.25* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |
| 7.26* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 г. «Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод ГОСТ 31859-2012 |  |
| 7.27* | Воды поверхностные | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ 17.13.05-39-2015 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 7.28* |  | 100.03/08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 метод А |  |
| 7.29* |  | 100.03/08.169 | Концентрация цинка |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 7.30* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов (0,025-1000) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 7.31* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего (0,025-1000) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 8.1*** | Воды подземные | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 |  |
| 8.2** |  | 100.04/29.145 | Температура | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 8.3* |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота аммонийного |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 |  |
| 8.4* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 8.5* |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 8.6* |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 8.7* |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 8.8* | Воды подземные | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | Фактическое значение | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 8.9* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 8.10* |  | 100.04/08.169 | Концентрация кадмия |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 8.11** |  | 100.04/08.169 100.04/08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 8.12* |  | 100.04/08.169 | Концентрация кобальта |  | МУ 31-14/06 «Методика измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 8.13* |  | 100.04/08.169 | Концентрация никеля |  | МУ 31-14/06 «Методика измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 8.14* |  | 100.04/08.169 | Концентрация меди |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 8.15* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 8.16* | Воды подземные | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-ионов | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 8.17* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 8.18* |  | 100.04/08.169 | Концентрация свинца |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 8.19* |  | 100.04/08.155 | Концентрация поверхностных веществ (ПАВ) анионактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158 2000 МВИ (М 01-06-2013) изд.2014 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 8.20* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 8.21** |  | 100.04/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 8.22* |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 8.23* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов |  | 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 8.24* | Воды подземные | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-ионов | Фактическое значение | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 8.25* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |
| 8.26* |  | 100.04/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 г. «Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрический методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» ГОСТ 31859-2012 |  |
| 8.27* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 8.28* |  | 100.04/08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 (Метод А) |  |
| 8.29* |  | 100.04/08.169 | Концентрация цинка |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 8.30* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов (0,025-1000) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 8.31* | Воды подземные | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего (0,025-1000) мг/дм³ | Фактическое значение | ГОСТ 18309-2014 метод В | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 9.1* | Питьевая вода, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.149 | Жесткость общая | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |
| 9.2** |  | 100.09/08.149 100.09/08.169 | Концентрация кислорода растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 9.3* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты, суммарно |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |  |
| 9.4* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностныхвеществ (ПАВ), анионоактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных вещества (АПАВ), анионоактивных в в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |  |
| 9.5* | Питьевая вода, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.155 | Фенольный индекс | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 9.6* |  | 100.09/08.149 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-201 ГОСТ 31956-2013 метод А |  |
| 10.1** | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.149 | Концентрация кислорода растворенного | ТУ BY 190239501.935-2019 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 10.2* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.155 | Нефтепродукты | ТУ BY 190239501.935-2019 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | ПНД ф. 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 10.3* |  | 11.07/08.155 | Концентрация поверхностных веществ (ПАВ) анионоактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных вещества (АПАВ), анионоактивных в в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |  |
| 10.4* |  | 11.07/08.155 | Фенолы летучие (суммарно) |  | ПНД Ф 4.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 10.5* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Хром | ТУ BY 190239501.935-2019 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. постановлением Минздрава 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 метод А | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 11.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29 -2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29 -2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 11.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 11.3* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Растворенный кислород ДИ (от 0,2 мг/л) | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 11.4* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (0,5-6) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 11.5* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (3-6000) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 11.6* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный ДИ до 1 мг/л |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 11.7* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов ДИ (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 11.8* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов ДИ (0,0025-0,25) мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 11.9* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты ДИ (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 11.10* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 11.11* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион ДИ (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 11.12* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий ДИ (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 11.13* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ свыше 3 мг/дм3 | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ. МН 4362-2012 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 11.14* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ (50-50 000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 11.15* |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 11.16* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 года |  |
| 11.17* |  | 100.05/08.155 | Поверхностные вещества (ПАВ), анионоактивные ДИ (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) издание 2014 года |  |
| 11.18* |  | 100.05/08.155 | Медь ДИ (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 издание 2010 года |  |
| 11.19* |  | 100.05/08.155 | Цинк ДИ (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |  |
| 11.20* |  | 100.05/08.156 | Никель ДИ (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2006 года |  |
| 11.21* |  | 100.05/08.155 | Фенолы ДИ (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |  |
| 11.22* |  | 100.05/08.156 | Молибден ДИ (0,025-025) мг/дм3 |  | М 01-28-2007 издание 2012 года |  |
| 11.23* |  | 100.05/08.156 | Хром ДИ (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 (Метод А) |  |
| 12.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 12.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» от 25.01.2021 №37 Фактическое значение ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 12.3* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ (от 0,2 мг/л) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813.1983 |  |
| 12.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (0,5-6) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 12.5* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (3-6000) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 12.6* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный ДИ до 1 мг/л |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 12.7* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион ДИ (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 12.8* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий ДИ (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 12.9* |  | 100.03/08.155 | Поверхностные вещества (ПАВ), анионоактивные ДИ (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) издание 2014 года |  |
| 12.10* |  | 100.03/08.149 | Хлориды ДИ (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 12.11* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты ДИ (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 12.12* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов ДИ (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 12.13* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 12.14* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ свыше 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 12.15* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ (50-50 000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 12.16* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» от 25.01.2021 №37 Фактическое значение ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 года | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 12.17* |  | 100.03/08.155 | Медь ДИ (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 издание 2010 года |  |
| 12.18* |  | 100.03/08.155 | Цинк ДИ (0,005-0,05) мг/дм3 ДИ (0,05-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |  |
| 12.19* |  | 100.03/08.156 | Хром ДИ (0,02-0,5) мг/дм3 |  | М 01-41-2006 издание 2006 года |  |
| 12.20* |  | 100.03/08.156 | Железо общее ДИ (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 12.21* |  | 100.03/08.156 | Никель ДИ (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2006 года |  |
| 12.22* |  | 100.03/08.156 | Молибден ДИ (0,025-025) мг/дм3 |  | М 01-28-2007 издание 2012 года |  |
| 12.23* |  | 100.03/08.155 | Фенолы ДИ (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |  |
| 13.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 13.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 13.3* | Вода питьевая | 100.09/11.116 | Вкус и привкус | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 3351-74 п.3 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 13.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |
| 13.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 13.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН ДИ (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 13.7* |  | 100.09/08.155 | Цинк ДИ (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |  |
| 13.8* |  | 100.09/08.155 | Медь ДИ (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 издание 2010 года |  |
| 13.9* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация железа общего ДИ (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 13.10* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ свыше 0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А) |  |
| 13.11* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.2 |  |
| 13.12* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 13.13* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |  |
| 13.14* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты ДИ (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 13.15** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и связанный ДИ свыше 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 13.16* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ от 0,5 мг/л | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | СТБ ISO 8467-2009 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 13.17* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ (0,5-10) мгО/дм³ способ А ДИ (0,25-100) мгО/дм³ - способ Б |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |
| 13.18* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1, 7.2 |  |
| 13.19* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3 |  |
| 13.20* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 13.21* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 года |  |
| 13.22* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные ДИ (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |  |
| 13.23* |  | 100.09/08.156 | Марганец ДИ (0,01-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А |  |
| 13.24* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс ДИ (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |  |
| 13.25* |  | 100.09/08.155 | Бор ДИ (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 13.26* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Молибден ДИ (0,025-0,25) мг/дм3 | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | М 01-28-2007 издание 2012 года | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 13.27* |  | 100.09/08.155 | Никель ДИ (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2006 года |  |
| 13.28* |  | 100.09/08.156 | Хром ДИ (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 (Метод А) |  |
| 13.29* |  | 100.09/04.125 | Общая α-активность | СанПиН, утв. 28.12.2012 постановлением Минздрава РБ № 213 Гигиенический норматив ГН-33 «Критерии оценки радиационного воздействия» «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 | СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 13.30* |  | 100.09/04.125 | Общая β-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |