ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 ** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.99/ 29.061 | Отклонение линейных размеров изделий без элементов металлопроката | СТБ 2174-2011 п.4.3 Приложение А 1 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1 (а), (б) | ул. Мирошниченко, 25, 247439, г. Светлогорск, Гомельская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение линейных размеров изделий с металлопрокатом | СТБ 2174-2011 п.4.3 Приложение А 2 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1 (а), (б) |  |
| 1.3* |  | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление сварных соединений | СТБ 2174-2011 ГОСТ 34028-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п.п.6.16; 6.21; 6.22; 7.10 ГОСТ 12004-81 п.п. 2; 3.5 ГОСТ 10922-2012 п.п.6.26; 6.31; 7.10-7.15 |  |
| 2.1 ** | Сталь арматурная | 24.10/ 42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 п.1.1 ГОСТ 18321-73 п.3 |  |
| 2.2* | Сталь арматурная | 24.10/ 29.121 24.33/ 29.121 24.34/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ 5781-82 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 1341-2009 ГОСТ 34028-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 п.п.1; 2; 3.5; 3.9; 3.10 |  |
| 2.3* |  | 24.10/ 29.061 24.33/ 29.061 24.34/ 29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.п.1; 2; 3.1; 3.2; 3.9; 3.10 |  |
| 3.1 ** | Металлы | 24.10/ 42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.1 ГОСТ 18321-73 п.3 |  |
| 3.2* |  | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89) ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п.1; 2; 3.1; 3.2; 3.4; 4.7; 4.13 |  |
| 3.3* |  | 24.10/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п.1; 2; 3.1; 3.2; 3.3; 4.9; 4.10; 4.13 |  |
| 4.1 ** | Конструкции и изделия железобетонные Конструкции и изделия железобетонные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13015.1-81 п.20 ГОСТ 18321-73 п.3.2 |  |
| 4.2 ** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22904-93 |  |
| 4.3 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность методом неразрушающего контроля: - метод пластических деформаций - метод ударного импульса | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2264-2012 п.п.7.8; 7.9 |  |
| 4.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение линейных размеров | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п. 1.1 (а), (б); 1.1.1 (а), (б), (в); 1.2.1; 1.2.3 (а) |  |
| 4.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п. 3.1.1; 3.1.2 |  |
| 4.6 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п. 2.2 |  |
| 4.7 ** |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности и внешний вид конструкции: - длина, ширина, глубина и высота раковин, наплывов, впадин, околов бетона | ГОСТ 13015.0-83 п. 13.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п. 1.5.1 (а), (б); 1.5.2; 1.5.3; 2.2 |  |
| 4.8 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина трещин | ГОСТ 13015.0-83 п. 13.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п. 1.5.1 (б), (г) |  |
| 4.9 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 п. 10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8829-94 |  |
| 4.10 ** |  | 23.61/ 29.121 | Жесткость |  | ГОСТ 8829-94 |  |
| 4.11 ** |  | 23.61/ 29.121 | Трещиностойкость |  | ГОСТ 8829-94 |  |
| 5.1 ** | Стойки железобетонные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.20 | ГОСТ 13015.1-81 п.20 ГОСТ 18321-73 п.3.2 |  |
| 5.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от линейного размера: - длина стойки - ширина и высота сечения | СТБ 1247-2000 п.3.9.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1 (а), (б) |  |
| 5.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности поверхности на всей длине стойки | СТБ 1247-2000 п.3.9.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.3.1.1 |  |
| 5.4 ** | Стойки железобетонные | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности и внешний вид конструкции: - длина, ширина и глубина/ высота/раковин, наплывов, впадин и околов бетона | СТБ 1247-2000 п.3.10.1 ГОСТ 13015.0-83 п.13.1 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (а), (б); 1.5.2; 1.5.3; 2.2 |  |
| 5.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина усадочных и других технологических трещин | СТБ 1247-2000 п.3.10.2 ГОСТ 13015.0-83 п. 13.4 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.5.1 (б), (г) |  |
| 5.6 ** |  | 23.61/ 29.121 | Статические испытания нагружением на: - прочность - жесткость -трещиностойкость | СТБ 1247-2000 п.5.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8829-94 |  |
| 6.1 ** | Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.20 | ГОСТ 13015.1-81 п.20 ГОСТ 18321-73 п.3.2 |  |
| 6.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от линейного размера: - длина стойки - наружный диаметр стойки - толщина стенки стойки | ГОСТ 22687.0-85 п.2.12 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1 (а), (б) ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.2.1; 1.2.3 (а) ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1 (а), (б), (в) |  |
| 6.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности образующей поверхности стойки | ГОСТ 22687.0-85 п.2.12.2 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.3.1.1 |  |
| 6.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности и внешний вид: - длина, ширина, глубина, высота раковин, наплывов, впадин, околов бетона | ГОСТ 22687.0-85 п.2.13.1 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (а), (б); 1.5.2; 1.5.3; 2.2 |  |
| 6.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина усадочных и других технологических трещин | ГОСТ 22687.0-85 п.2.13.5 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.5.1 (б), (г) |  |
| 6.6 ** |  | 23.61/ 29.121 | Статические испытания нагружением на: - прочность - жесткость -трещиностойкость | ГОСТ 22687.1-85 Приложение 1, 2 ГОСТ 22687.2-85 Приложение 1, 2 | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 22687.0-85 п. 4.1 |  |
| 8.1 ** | Изделия железобетонные для конструкций фундаментов опор линий электропередачи напряжением от 35 до 500 кВ | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.20 | ГОСТ 13015.1-81 п.20 ГОСТ 18321-73 п.3.2 |  |
| 8.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от линейного размера изделий железобетонных для конструкций фундаментов опор линий | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1 (а), (б) |  |
| 8.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности профиля боковых граней на всю длину | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.3.1.1 |  |
| 8.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности и внешний вид конструкции: - длина, ширина и глубина (высота) раковин, наплывов, впадин, околов бетона | ГОСТ 13015.0-83 п.13.1 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (а), (б); 1.5.2; 1.5.3; 2.2 |  |
| 8.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина усадочных и других технологических трещин | ГОСТ 13015.0-83 п.13.4 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (б), (г) |  |
| 10.1 ** | Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ 0,38-35 кВ и связи Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ 0,38-35 кВ и связи | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.20 | ГОСТ 13015.1-81 п.20 ГОСТ 18321-73 п.3.2 |  |
| 10.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от линейного размера: - длина приставки - высота, ширина сечения | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1 (а), (б) |  |
| 10.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности поверхности по всей длине приставки | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.3.1.1 |  |
| 10.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности и внешний вид конструкции: - длина, ширина, глубина (высота) раковин, наплывов, впадин, околов бетона | ГОСТ 13015.0-83 п.13.1 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (а), (б); 1.5.2; 1.5.3; 2.2 |  |
| 10.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина усадочных и других технологических трещин | ГОСТ 13015.0-83 п.13.4 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (б), (г) |  |
| 10.6 ** |  | 23.61/ 29.121 | Статические испытания нагружением на: - прочность -трещиностойкость | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8829-94 |  |
| 11.1 ** | Конструкции бетонные и железобетонные, изготавливаемые единичными заказами | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.20 | ГОСТ 13015.1-81 п.20 ГОСТ 18321-73 п.3.2 |  |
| 11.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение линейного размера: - длина изделия - высота, ширина сечения | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п. 1.1.1 (а), (б) |  |
| 11.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности поверхности | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.3.1.1 |  |
| 11.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности и внешний вид конструкции: - длина, ширина, глубина (высота) раковин, наплывов, впадин, околов бетона | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (а), (б); 1.5.2; 1.5.3; 2.2 |  |
| 11.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина усадочных и других технологических трещин | ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 13015.0-83 п.13.4 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (б), (г) |  |
| 12.1 ** | Сваи железобетонные Сваи железобетонные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.20 | ГОСТ 13015.1-81 п.20 ГОСТ 18321-73 п.3.2 |  |
| 12.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от линейного размера: - длины сваи - попечечного сечения сваи | СТБ 1075-97 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.1.1 (а), (б) |  |
| 12.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности боковых граней | СТБ 1075-97 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.3.1.1; 3.1.2 |  |
| 12.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности и внешний вид: - размеры раковин, околов | СТБ 1075-97 ГОСТ 13015.0-83 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (а), (б); 1.5.2; 1.5.3; 2.2 |  |
| 12.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина усадочных, поперечных и продольных трещин | СТБ 1075-97 | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.5.1 (б), (г) |  |
| 12.6 ** |  | 23.61/ 29.061 | Статические испытания без нагружения на трещиностойкость | СТБ 1075-97 | ГОСТ 8829-94 |  |
| 14.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 23.63/ 29.040 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п.п.2; 4.2 |  |
| 14.2* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.п.7.1; 7.2; 8.1; 8.2; 8.4 |  |
| 15.1 ** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 |  |
| 15.2 ** |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость: - подвижность |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |
| 16.1* | Растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-2024 п.9 СТБ 1307-2012 п.7.8 |  |
| 16.2 ** |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость: - подвижность |  | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |
| 17.1 ** | Портландцемент и шлако-портландцемент | 23.51/ 42.000 | Отбор образцов | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30515-2013 п.7 |  |
| 17.2* |  | 23.51/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 310.4-81 |  |
| 17.3* |  | 23.51/ 29.061 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |  |
| 17.4* |  | 23.51/ 29.143 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |  |
| 17.5* |  | 23.51/ 29.061 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.3-76 п.3.1; 3.2.1-3.2.4 |  |
| 17.6* |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола цемента по остатку на сите № 008 |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |  |
| 18.1 ** | Песок для строительных работ Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 |  |
| 18.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав песка и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 18.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц -метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |
| 18.4* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |
| 18.5* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 19.1 ** | Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 08.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 19.2* |  | 08.12/ 29.040 08.99/ 29.040 | Зерновой состав щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 19.3* |  | 08.12/ 29.040 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (отмучивание) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 19.4* |  | 08.12/ 29.121 08.99/ 29.121 | Прочность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 19.5* |  | 08.12/ 29.040 08.99/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |
| 19.6* |  | 08.12/ 29.040 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |